Åtgärder per energisteg och energinyckeltal

Vers 1.0 251125

I dokumentet Handledning till Energistegens nyckeltal förklaras varje nyckeltal,

dess syfte, centrala begrepp, beräkningsmetoder samt hur det hänger ihop

med andra energinyckeltal.

Vad är Energistegen?

Energistegen är ett verktyg som används för att stegvis minska energianvändningen i befintliga byggnader i samband med den löpande driften och förvaltningen. Det används för byggnader som inte står inför en större renovering utan som driftas, hyresgästanpassas och underhålls löpande.

Verktyget utgår från 15 energinyckeltal som alla är kritiska i energiarbetet, se tabellen till vänster. Energinyckeltalen sammanställs en gång om året för varje byggnad, redovisas internt, jämförs med föregående år och används för att planera förbättringsåtgärder. På detta sätt stannar energiarbetet inte av och genomförda åtgärder håller över tid.

Energistegen utgår från vad som är mest ekonomiskt rimligt för fastigheten. De större, mer resurskrävande åtgärderna görs först när grunden för bra drift och förvaltning är på plats.

Vad menas med ett energisteg?

Med fyra energisteg beskrivs hur långt man kommit i energiarbetet: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och ENERGIOPTIMERAD. Det finns inga gränsvärden, fokus ligger på förbättringsarbetet som genomförs utifrån byggnadens och fastighetsägares förutsättningar.

Åtgärder som ska vara uppfyllda i energisteget BRA är grundläggande för god drift och förvaltning och de är mycket kostnadseffektiva, de kan oftast genomföras innevarande budgetår.

Åtgärderna som i energisteget MYCKET BRA är resurskrävande, antingen vad gäller kostnad eller att de tar tid i anspråk. De genomförs efter byggnadens och fastighetsägarens förutsättningar – men lönsamheten ska analyseras så att man vet hur stor energisparpotentialen är

I vilka byggnader kan verktyget användas?

Det kan användas för flerbostadshus, lokalbyggnader oavsett skyddsmärkning, säkerhetsklassning, ombyggnader, kall- eller varmhyra, egen drift eller outsourcad drift, ägarform, startskick, förkunskaper och erfarenhet hos förvaltningen.

Målgrupp?

Verktyget är utvecklat för förvaltare och teknisk förvaltning. De är nyckelpersoner i energiarbetet eftersom de känner byggnaden och verksamheten bäst och kan planera in och budgetera för förbättringsåtgärder.

En bärande tanke är att det ska vara enkelt att komma igång och fortsätta med förbättringsarbetet och att se till att redan genomförs energiåtgärder blir bestående över tid.

Dokumentation

- Åtgärder per energisteg och energinyckeltal (denna del)

- Handledning till Energistegens nyckeltal (kunskapsstöd)

- Två Excelverktyg;

  - Åtgärdskatalog med cirka 200 energiåtgärder taggade med hur resurskrävande de är med avseende på tid och investeringskostnad och om de är klassade som hållbara enligt Taxonomin, dvs om de är berättigade till så kallade ”gröna lån”.

  - Hjälpverktyg med frågor för att komma IGÅNG

Verktyget har utvecklats i samarbete mellan fastighetsägare, specialister och universitet i Sverige och i Danmark i Interregprojektet ”Grön omställning i flerbostadshus” se vidare https://gate21.dk/projekt/groen-omstilling-i-etageboliger/ och https://www.sbhub.se/grona-flerbostadshus

|  |  |  | Åtgärder för energisteget IGÅNG |  | Åtgärder för energisteget BRA |  | Åtgärder för energisteget MYCKET BRA | Åtgärder för energisteget ENERGIOPTIMERAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energianvändning |  | Har ni idag kontroll på var mätare för värme, varmvatten och el är placerade i byggnaden och var i respektive system? Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga energianvändning (fastighetsel, uppvärmning, varmvatten och eventuell komfortkyla) i kWh/m2Atemp? Om mätare för fastighetsel: - Mäter den fastighetsel till flera byggnader? - Mäter den mer än fastighetsel? Såsom verksamhetsel, processel till serverrum, motorvärmare. - Följs den upp oftare än en gång per år? Om mätare för varmvatten: - Mäter den varmvatten till flera byggnader? - Mäter den mer än varmvatten, t ex uppvärmningsenergi? - Följs den upp oftare än en gång om året? Om energimätare för uppvärmning: - Mäter den uppvärmningsenergi till fler byggnader? - Mäter den mer än uppvärmningsenergi, exempelvis varmvatten? - Följs den upp oftare än en gång om året? I lokalbyggnader finns det ofta komfortkyla. - Mäts komfortkyla separat för den aktuella lokalbyggnaden? - Om kylmaskin finns, har den separat elmätare? - Följs den upp oftare än en gång om året? Har någon idag som sitt ansvar att övervaka energianvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga energianvändningen sammanställs? |  | - Ni vet var mätarna för värme, varmvatten och el är placerade i byggnaden och vad de mäter. - Det finns mätare så att uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och eventuell komfortkyla kan mätas separat i varje byggnad och för varje energipost. - Mätarna för fastighetsel, varmvatten, uppvärmning, komfortkyla avläses minst månadsvis, bearbetas till driftstatistik, följs upp och fel rättas till snarast. - Undersök hur stora värmeförlusterna är från varmvattencirkulationen (vvc-ledningarna) för att få mer tillförlitlig statistik av energianvändningen för varmvattenberedning. - Storförbrukare mäts och följs upp separat. - Byggnadens energianvändning sammanställs och följs upp årligen i kWh/m2Atemp Den används för att jämföra med energianvändning förra året och vid intresse med andra byggnader. - Uppvärmning - Varmvattenberedning - Fastighetsel - Komfortkyla - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som är ansvarig för punkterna 1) – 5) inom förvaltningen. Årlig uppföljning: Redovisa byggnadens energianvändning för året i kWh/m2Atemp eller hur långt man kommit. |  | - Ta reda på byggnadens lönsamma energisparpotential. Använd checklistan i Nyckeltal 13. Den beskriver steg för steg hur en energianalys ska gå till för att inte missa något. - Fastighetsägaren avgör vilka åtgärder som är rimliga att genomföra efter byggnadens och sina förutsättningar. - Tänk på att dessa resurskrävande åtgärder (tid och pengar ska budgeteras och tidplaneras. - Fortsätt att hålla energianvändningen under kontroll enligt BRA. Årliga träffen: Fortsätt som i BRA och redovisa också hur långt man kommit i detta energisteg. | - Fortsätt att hålla energianvändningen under kontroll enligt BRA. Undersök regelbundet och analysera om det kommit ny energibesparande teknik eller kunskap som är relevanta att genomföra i byggnaden. Årliga träffen: Fortsätt som i MYCKET BRA och redovisa också hur långt man kommit i detta energisteg. |
| 2 | Toppeffekt för värme |  | - Har ni idag uppgift om storleken på byggnadens värmeeffekttopp i W/m2Atemp? Finns det en effektsignatur upprättad för byggnaden, det vill säga en kurva som visar värmeeffektbehovet vid olika utetemperaturer? Har någon idag har som sitt ansvar att jobba med värmeeffektfrågan i den aktuella byggnaden? |  | - Det finns en effektsignatur för respektive byggnad som visar värmeeffektbehovet som funktion av utetemperaturen. Effektsignaturen används för att ta reda på årets effekttopp i W/m2 vid DVUT. Det framgår vilken roll inom förvaltningen som är ansvarig för den här frågan inom förvaltningen. Årliga träffen: Redovisa byggnadens värmeeffekttopp för året i W/m2 Atemp vid DVUT eller hur långt man kommit med arbetet att ta fram en effektsignatur. Vid behov använd ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. |  | - Undersök om det finns lönsamma åtgärder som minskar effekttopparna. Använd åtgärdskatalogens förslag. - Fastighetsägaren avgör vilka åtgärder som är rimliga att genomföra efter byggnadens och sina förutsättningar. - Fortsätt att hålla toppeffekten under kontroll som i BRA. Årliga träffen: Fortsätt att redovisa årets värmeeffekttopp i W/m2 Atemp vid DVUT. | - Fortsätt att hålla toppeffekten under kontroll som i BRA. Undersök årligen om det kommit ny teknik eller kunskap som är relevanta att genomföra i byggnaden. Årliga träffen: Fortsätt att redovisa årets värmeeffekttopp i W/m2 Atemp vid DVUT |
| 3 | Vattenanvändning |  | - Har ni idag kontroll på var vattenmätarna är placerade i byggnaden eller värmecentralen? - Mäter och följer ni idag upp byggnadens årliga vattenanvändning? - Om vattenmätaren: - Mäter den vatten till flera byggnader? - Mäter den också vatten till storförbrukare (t ex vattenkylda installationer)? - Mäts och följs vattenanvändningen upp oftare än en gång om året? - Har någon idag som sitt ansvar att övervaka vattenanvändningen, se till att fel rättas snabbt och som ser till att den årliga vattenanvändningen sammanställs? |  | - Ni vet var vattenmätarna är placerade i byggnaden och vad de mäter. - Det finns undermätare så att vattenanvändning kan mätas i varje byggnad. - Vattenmätaren avläses minst månadsvis, vattenanvändningen följs upp eventuellt upptäckta fel rättas till. - Byggnadens årliga vattenanvändning sammanställs i l/m2Atemp och används för att jämföra med vattenanvändningen förra året och vid intresse med andra byggnader. - Eventuella storförbrukare av vatten mäts separat och följs upp minst månadsvis. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som är ansvarig för den här frågan inom förvaltningen. Årlig uppföljning: Redovisa byggnadens vattenanvändning för året i l/m2Atemp eller hur långt man kommit i vattenspararbetet. Vid behov använd ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. |  | - Undersök om det finns en lönsam besparingspotential för åtgärder i kall- och varmvattensystemet. Processen för detta beskrivs steg för steg i ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. Vattenbesparande åtgärder finns listade i Åtgärdskatalogen. - Fortsätt att hålla kontroll på vattenanvändningen enligt steget BRA. - Fastighetsägaren avgör vilka åtgärder som är rimliga att genomföra utifrån byggnadens förutsättningar och egna resurser Årlig uppföljning: Fortsätt redovisa byggnadens vattenanvändning för året i l/m2Atemp och jämför med till exempel föregående års och med eventuellt vattensparmål. Redovisa också hur långt man kommit övriga punkter. | - Fortsätt arbetet med att hålla kontroll på vattenanvändningen enligt steget BRA. - Undersök årligen om förutsättningarna ändrats för vattenbesparande åtgärder eller om ny teknik eller nya metoder finns tillgängliga. Fortsätt som i MYCKET BRA med årlig uppföljning. |
| 4 | Lokala energi- lösningar |  | - Finns det solceller till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? Finns det solfångare till byggnaden (på byggnaden eller inom fastigheten)? Utnyttjas eventuellt värmeöverskott till eller från annan byggnad? |  | Detta nyckeltal är endast relevant om det är möjligt att installera solceller, solfångare och det finns grannbyggnader att dela energi med. - Ange hur stor del av byggnadens totala energianvändning utgörs av energi från - solfångare - solceller - energiutbyte med grannbyggnader. Det framgår vilken roll inom förvaltningen som är ansvarig för den här frågan inom förvaltningen. Årlig uppföljning: Redovisa och utvärdera om nyckeltalet fungerar. Vid behov, justera enligt ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. |  | - Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning - Analysera möjligheten att installera solceller, solfångare och system för energiutbyte med grannar. - Åtgärder genomförs utifrån byggnadens förutsättningar och egna resurser. | Fortsätt som i MYCKET BRA med eventuell årlig uppföljning |
| 5 | Rumsbeskrivning för inneklimat | - Finns det samlad information om rummens temperatur och luftkvalitet? Har byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal tillgång till informationen och vet var man hittar den? Finns det idag någon som ansvarar för att rumsbeskrivning uppdateras vid förändringar och att berörda informeras? |  | - Det finns en rumsbeskrivning som innehålla minst följande energirelaterade uppgifter: - Avtalad rumstemperatur med hyresgäster, specificerat om det avser operativ temperatur eller lufttemperatur. - Del av rummen där temperatur och dragkrav ska uppfyllas (ibland kallad vistelsezon). - Antal personer som ventilationen är dimensionerad för i respektive rum (gäller lokalbyggnader). - Verksamhetstider (arbetstider, öppettider etc.) och drifttider. - Rum med återkommande klagomål på temperatur, drag eller dålig luft (s.k. riskrum). - Förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal vet var rumsbeskrivningen finns och ha tillgång till den. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som ansvarar för frågan, dess innehåll och att beskrivningen hålls uppdaterad. Årlig uppföljning: Redovisa framsteg och utvärdera om nyckeltalet fungerar. Vid behov, justera enligt ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning |
| 6 | Löpande drift- optimering, energi och komfort |  | - Finns det ett schema för löpande driftoptimering (regelbundna energitekniska kontroller) med vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till för att energianvändningen inte ska sticka iväg? Har någon idag som sitt ansvar att se till att kontrollpunkterna uppdateras vid ändring i eller av verksamhet, byte av komponenter, ombyggnader, hyresgästanpassningar? Har någon idag som sitt ansvar att se till att kontrollerna och justeringarna verkligen genomförs? |  | - Det ska finnas ett schema för löpande driftoptimering som visar vad som ska kontrolleras, hur ofta och att fel ska rättas till. - Schemat uppdateras vid förändringar som att verksamheten ändras eller att ombyggnationer och reparationer genomförs - Det framgår vilken roll inom förvaltningen inom förvaltningen som ansvarar för schemats kontroller verkligen genomförs och att fel rättas till. Årlig uppföljning: Redovisa och utvärdera om schemat behöver förbättras så att de fortsätter vara tydliga, relevanta och enkla att använda i det dagliga arbetet. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning |
| 7 | Skötsel av apparater och aggregat med ronderingar |  | - Finns det drift- och underhållsinstruktioner (DoU) till varje ventilationsaggregat, värmecentral, kylmaskin, värmepump etc? Har någon i dag ansvar för att sakinnehållet i respektive DoU-instruktion är riktigt t ex driftbeskrivning och skötselanvisningar? Finns det idag någon som ansvarar för att DoU-instruktionerna uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, regleringsprinciper, byte av komponenter etc? |  | - Det ska finnas drift- och underhållsinstruktioner (DoU) för varje skötsel och underhåll av varje ventilationsaggregat, kylmaskin, värmepump, värmecentral mm. Dokumentet ska uppfylla följande övergripande krav: - Vara lättåtkomliga och finns tillgängliga på platsen där arbetet ska utföras. - Vara skrivna på ett sätt som är begripligt för den som ska utföra det praktiska arbetet. - Vara anpassade efter den aktuella verksamheten och typen av system. - Uppdateras vid förändringar i verksamhet, börvärden eller ingående komponenter. - Ha en journal som dokumenteras med signatur och datum för utförda åtgärder. - Driftinstruktionen ska innehålla följande information: - En översikt av systemet: apparat, distributionssystem och rumssystem och hur det samverkar med andra system. - Beskrivning av vilka delar i byggnaden som betjänas, beskrivning av aktuell verksamhet och drifttider. - Uppdaterade relationsritningar, flödesscheman och regleringsprinciper. - Uppgift om aktuella börvärden på flöden, temperaturer och tryck. - Driftkort med funktioner och inställningsvärden som till exempel avfrostningsfunktioner, sommarnattkyla, morgon och kvällsvädring. - Innehållet i underhållsinstruktionerna beror på respektive apparat och avgörs av den tekniska förvaltaren. Använd gärna de förslag på innehåll som finns i åtgärdskatalogen. - Det finns rutiner för att uppdatera driftinstruktionerna och underhållsinstruktionerna vid ändring av verksamhet, ändring av börvärden, ingående komponenter, regleringsprinciper etc. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som är ansvarig för sakinnehåll och att instruktionerna verkligen uppdateras vid ändring Årlig uppföljning: Redovisa och utvärdera om instruktionerna behöver förbättras så att de fortsätter vara tydliga, relevanta och enkla att använda i det dagliga arbetet |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning |
| 8 | Skötsel av byggnaden med ronderingar |  | - Finns det ett ronderingsschema (byggnadens allmänna skick, funktioner, hälsa och komfort) som beskriver vad som regelbundet ska kontrolleras och rättas till i den aktuella byggnaden? Är det känt för byggnadens förvaltare, teknisk förvaltare och driftpersonal var ronderingsschemat finns? Finns det idag någon som ansvarar för att ronderingsschemat uppdateras vid behov? |  | - Det ska finnas ett schema för löpande kontroller av byggnadsdelars skick, utrymmen och funktioner - Schemat måste inkludera kontroll av varmvattentemperatur (legionella). Denna kontroll ingår i fastighetsägarens lagstadgade egenkontroll som sammanställs i nyckeltal 15. - Det finns rutiner så att identifierade fel avhjälps direkt eller rapporteras vidare för att avhjälpas senare. - Det finns rutiner så att ronderingsschemat uppdateras om verksamheten ändras, reparationer genomförs och efter ombyggnader. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som är ansvarig för den här frågan inom förvaltningen. Årlig uppföljning: Redovisa och utvärdera om ronderingsschemat behöver förbättras så att de fortsätter vara tydliga, relevanta och enkla att använda i det dagliga arbetet. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning |
| 9 | Energiutbildad personal |  | - Har relevant förvaltningspersonal nyligen genomgått utbildning om byggnaders energianvändning? Finns det idag någon som ansvarar för att säkerställa att medarbetare utbildas i aktuella frågor inom inomhusmiljö och energi? |  | - Medarbetare inom förvaltning, teknisk förvaltning, drift, fastighetsskötsel, fastighetsvärd, inköp, avtal, ombyggnader, miljöfrågor, marknad, uthyrning, hållbarhetsfrågor, ekonomi, finansiering med flera genomgår en generell utbildning om byggnaders energianvändning. - Personal som dagligen arbetar med drift genomgår skräddarsydd kurs i inneklimat, hantering av klagomål, energioptimering och tillsyn. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som ansvarar för frågan och säkerställer att alla får den nödvändiga utbildningen. Årlig uppföljning: Stäm av att alla har fått den energiutbildning de behöver och få återkoppling att den har varit relevant för sin roll. |  | Nyanställda erbjuds kurser enligt steget BRA. Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning Nyanställda erbjuds kurser enligt steget BRA. |
| 10 | Upphandling och inköp |  | - Ställer ni idag energirelaterade krav på elutrustning, elapparater, belysning och liknande vid inköp? Ställer ni idag några energirelaterade krav vid upphandling av drift- och skötselavtal? Ställer ni idag krav på att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs enligt lagkrav och inte efter lägsta pris? Finns det idag någon som ansvarar för att säkerställa att inköpare och avtalsansvariga har information om möjligheten att ställa energirelaterade krav? |  | - Det finns instruktioner för inköparen att energikrävande varor såsom vitvaror, tappvattenblandare, belysning och elapparater ska vara energieffektiva. - Det finns instruktioner för upphandlare om att driftentreprenörer som anlitas är införstådda med och arbetar i linje med ert energiarbete innan upphandling. - Det finns instruktioner för upphandlare om att upphandling av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska baseras på kvalitet och innehåll snarare än enbart pris. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som ansvarar för frågan samt säkerställer att punkterna 1) – 3) genomförs och efterlevs. Årlig uppföljning: Ta reda på om instruktionerna har fungerat för inköpare och upphandlare eller om det finns behov av förbättringar för att de fortsatt ska vara till nytta i det dagliga arbetet. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. |
| 11 | Underhållsplan |  | - Finns det en underhållsplan för den aktuella byggnaden? Innehåller underhållsplanen information om när respektive underhållsåtgärd senast genomfördes och när det är dags igen (alternativt teknisk livslängd)? Finns det idag någon som ansvarar för att byggnadens underhållsplan regelbundet uppdateras genom underhållsbesiktning? |  | - Det finns en underhållsplan som minst omfattar byggnadsdelar och åtgärder som påverkar energianvändningen, främst klimatskalet och installationssystemen. - Underhållsplanen anger åtgärdernas tidsintervall eller tekniska livslängd samt när de senast genomfördes. - Underhållsplanen uppdateras regelbundet. Intervallen mellan underhållsbesiktningar anpassas efter byggnadens ålder, skick och verksamhet. - Det framgår tydligt vilken roll inom förvaltningen som ansvarar för uppdatering av underhållsplanen och för dess innehåll. Årlig uppföljning: Kontrollera att nyckeltalet har fungerat för och om det finns behov av förbättringar för att det ska fortsätta att vara till nytta. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. |
| 12 | Energi vid löpande underhåll och ombyggnader |  | - Ställer ni idag några energirelaterade krav som konsulter och entreprenörer måste följa vid underhållsarbete, hyresgästanpassningar, lägenhetsrenoveringar, ombyggnader etc.? - Finns det någon idag som har ansvar för att säkerställa att möjligheterna till energibesparing tas tillvara vid de ändringar som nämns i föregående fråga? |  | - En checklista med kritiska moment för hantering av energifrågor vid hyresgästanpassning eller ombyggnad har integrerats i era instruktioner för projektledare. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som ansvarar för checklistan, var den finns och vem som säkerställer att den används i den aktuella byggnaden. Årlig uppföljning: Utvärdera om nyckeltalet har fungerat för projektledare eller upphandlare och om det finns behov av förbättringar. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. |
| 13 | Byggnadens energi- spar- potential |  | - Har ni genomfört en energikartläggning och analyserat lönsamheten i resurskrävande energisparåtgärder (tids- och kostnadsmässigt), utöver de tips som ges i energideklarationen? - Finns det någon som idag har ansvar för att hantera den föregående frågan? |  | - En checklista för projektledning av energiprojekt är inarbetad i era anvisningar. Det framgår vem (roll) inom förvaltningen som är ansvarig. Årlig uppföljning: Utvärdera om nyckeltalet har fungerat för projektledare eller upphandlare och om det finns behov av förbättringar. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning. |
| 14 | Samverkan med brukarna |  | - Får brukarna idag information om hur deras beteende påverkar energi- och vattenanvändningen? - Vet brukarna vad som ska felanmälas och var de ska göra det? - Vet hyresgästerna vad ni ansvarar för och vad som är deras ansvar, till exempel skötsel av ventilationsutrustning i lokalutrymmen eller lägenheter? - Finns det idag någon som ansvarar för att brukarna får informationen enligt fråga 1, 2 och 3? - Har ni någon form av avtal med hyresgästerna, till exempel gällande mätning och debitering av deras vatten- och värmeanvändning? |  | - Informera brukare om hur felanmälan sker. - Informera brukarna om hur beteende minskar användning av energi för uppvärmning, el och vatten. Använd åtgärdskatalogen och välj relevanta idéer. Det framgår vem (roll) som inom förvaltningen ansvarar för frågan. Årlig uppföljning: Utvärdera med brukarna om informationen är relevant och begriplig eller om det finns behov av förbättringar. |  | - Som BRA + - Undersök om ett så kallat ”Grönt hyresavtal” som komplement till hyreskontraktet är relevant för att på frivillig väg stärka samarbetet med brukarna. - Undersök om det finns en lönsam besparingspotential att mäta och debitera brukarnas faktiska vatten- och värmeanvändning. Se ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. - Undersök om möjligheterna till att införa incitamentsavtal för hyresgäster med kallhyra. Ett sådant avtal fördelar kostnader för energiåtgärden och vinster från lägre energianvändning mellan fastighetsägare och hyresgäst. Se ”Handledningen för Energistegens nyckeltal”. Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning | Fortsätt som i MYCKET BRA med årlig uppföljning. Förbättringsarbetet redovisas fortsatt på den årliga träffen med medarbetare och brukarrepresentant. |
| 15 | Lagkrav |  | - Har ni idag en egenkontroll enligt miljöbalken för att säkerställa brukarnas hälsa och minska byggnadens miljöpåverkan? - Finns det idag någon eller några inom förvaltningen som idag ansvarar för det som ska redovisas i egenkontrollen, såsom luftkvalitet, radon, termisk komfort, legionella, fukt och mögel, buller, besvärande lukt samt miljö- och hälsostörande material och ämnen? |  | - Ronderingsschemat i nyckeltal 8 " Skötsel av byggnaden, ronderingar " är kompletterat med de kontroller som krävs enligt lagkravet om fastighetsägarens egenkontroll. Det innebär att schemat ska inkludera regelbunden kontroll och uppföljning av åtminstone luftkvalitet, radon, termisk komfort, legionella, fukt och mögel, buller, störande lukt samt miljö- och hälsostörande material och ämnen. - Det framgår vilken roll inom förvaltningen som ansvarar för frågan. Årlig uppföljning: Kontrollera att nyckeltalet har fungerat för fastighetsägarens kontroll och kanske kommunens tillsyn eller om det finns behov av förbättringar för att det ska fortsätta att vara till nytta. |  | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning | Fortsätt som i BRA med årlig uppföljning |